| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; akut, kronik, yüksek eksudalı yaralarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün muhtelif boy ve uzunluklarda olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün hidrofiber olmalıdır. - Ürün poliüreten veya silikon çerçeveli yapıda olmalıdır. - Ürün eksuda ile temas ettiğinde jelleşmemeli ve bakterileri bünyesinde hapsetmeli, bakteriostatik olmalı ve bu klinik yayınlarla kanıtlanmalıdır. - Ürün yüksek emicilik ve emdiğini içinde kilitleme özelliği sağlayan hidrofiber yapıda olmalıdır ve bu klinik yayınlarla kanıtlanmalıdır. - Ürün, hidrofiber teknolojisi sayesinde eksudayı dikey olarak emmeli, sıvıyı ve bakterileri içinde kilitlemelidir, jelleşerek yara yatağını konturlamalıdır - Ürün %100 NaCMC’(sodyumkarboksimetilsellüloz) den yapılmış liflerden oluşmalıdır. - Yarada eksuda miktarına bağlı 7 güne kadar kalabilmeli ve bu klinik yayınlarla kanıtlanmış olmalıdır. - Yüksek eksuda emiş gücü olmalı (0,25 g/cm2) veya (ağırlığının en az 22 katı), nemli yara ortamı oluşturmak için eksudayı emdiğinde yumuşak jele dönüşmeli, dolayısıyla ağır eksudalı yaralarda da kullanılmalıdır. - Islak halde dayanma gücünü (5,0 n/cm) arttırmak için dikişli yapıda olmalıdır veya yanık yarasına yapışmak için dikişsiz yapıda olmalıdır veya ekstra örtü ile kapatılma ihtiyacı olmadan silikon çerçeveli, poliüretan üst katmanlı, dikişsiz yara temas tabakalı olmalıdır. - Ürünün kalınlığı 2,0 mmden az olmamalıdır ya da non-woven kısım yara temas tabakasında bulunmalıdır. - Ürünün şerit formunun kaviteli yaralarda uygulaması, çıkarması kolay ve ağrısız olmalıdır. - Emdiği sıvıyı, yatay olarak iletmemeli, yapısını değiştirerek içerisine hapsetmeli, basınç altında bile içindeki sıvıyı sızdırmamalı ve dolayısıyla civardaki dokuyu masere etmemelidir. - Ürün kesilerek de kullanılabilmelidir. - Ürün uygulamadan sonra ciltte iz bırakmamalıdır. - Ürün salin ile kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |