| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner sinüs, his bundle ve diğer kardiak elektrofizyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Elektrod dizilimi 2-2-2 veya 2-5-2 veya 2-8-2mm olmalıdır. - Katateterlerin shaft çapı 4F-7F arası olmalıdır. - Kateterlerin toplam uzunluğu en az 90cm olmalıdır. - Kateterler 4-6 pol aralığında veya 10 pol (decapolar) olmalıdır. - Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir yapıya sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Handle kısmı ergonomik olarak tasarlan olmalıdır. Handle’ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır. - Uni-directional yapısı sayesinde fleksiyon yeteneği vardır. Tek yönde curve verilebilir olmalıdır. - Yapısı sayesinde fleksiyon ve defleksiyon özelliğine sahip olmalıdır. - Curve verilirken kateterin curve alan uç kısmının hareketleri akıcı olup, dişli çark şeklinde sıçrayıcı olmamalıdır. - Kateterin distal tip kısmının shaftı daha az travmatik olması için özel materyalden imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 12. Her 5 kateter ile birlikte 1 bağlantı kablosu verilmelidir. |