| ## SMT Temel İşlevi: | - Anevrizma, perforasyon, trombüs odağı lezyonlar ve dejenere safen greftlerin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Greft stent 9mm-32mm arası uzunluk, 2,5mm-5mm arası çapa sahip olmalıdır. - Greft stentin yüklü olduğu balon en az 14 atm’lik RBP’a sahip olmalıdır. - Greft stent paslanmaz çelikten stente monte edilmiş greftten oluşmalıdır veya iki çelik stent arasına yerleştirilmiş greften oluşmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Greft stent radyoopasitesi iyi olmalıdır. - Greft stent açıldığında boyuna kısalması %20’den fazla olmamalıdır. - Greft stent Recoil oranı %10’dan fazla olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 8. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |