| ## SMT Temel İşlevi: | - Sabit protezlerde ölçü almadan önce dişetinin mekanik olarak uzaklaştırılması amacına yönelik kullanılır. - Laminate veneer uygulamalarının ölçü ve simantasyon aşamalarında kullanılabilecek kadar ince olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; pat(pasta), ip (kord) veya elastik (retraksiyon lastiği) formlarından herhangi biri olabilir. - Ürün içeriğinde hemostatik ajan bulunmalı, tercihen alüminyum klorür içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Retraksiyon ipi: - %100 pamuk olmalıdır. - Değişik kalınlıklarda olmalıdır. - İp paketinden kolaylıkla çıkarılıp koparılabilmelidir. - Yerleştirmeyi kolaylaştıracak kendine özgü örgü sistemi olmalıdır. - İp sulkusa kolaylıkla yerleştirilebilmeli, kullanım esnasında yırtılmamalı, kopmamalıdır. - Uygulandıktan sonra tek parça olarak çıkartılabilmelidir. - Yüksek emici özelliğe sahip olmalıdır. - Retraksiyon lastiği (elastik): - Medikal kullanım için uygun, biyouyumlu elastomer materyalden üretilmiş olmalıdır. - Gingival retraksiyon amacıyla diş çevresine uygulanabilir yapıda olmalıdır. - Farklı çap ve kalınlıklarda temin edilebilmelidir. - Uygulama sırasında elastikiyetini korumalı, deformasyona uğramamalıdır. - Dokuya zarar vermeden kontrollü basınç uygulayabilmelidir. - Kullanım sırasında kopma, yırtılma veya gevşeme olmamalıdır. - Lateks içermemelidir. - Tek kullanımlık olmalıdır. - Retraksiyon patı (pasta): - Kapsül veya şırınga formunda olmalıdır. - İçeriğinde hemostatik ajan (tercihen alüminyum klorür) bulunmalıdır. - Sulkusa kolay uygulanabilir viskozitede olmalıdır. - Kanama kontrolü sağlayabilmelidir. - Uygulama sonrası kolayca uzaklaştırılabilmeli, artık bırakmamalıdır. - Doku irritasyonu minimal olmalıdır. - Uygulama için uygun uç/aplikatör sistemi ile birlikte sunulmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalı ve ambalajında ürün bilgileri yer almalıdır. - Ürünler set halinde veya ayrı ayrı temin edilebilmelidir. - Set halinde olan ürünlerde solüsyon ve diğer tüm bileşenler ayrı ambalajlarda sunulmalıdır. |