| ## SMT Temel İşlevi: | - Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kapak bovine perikardiumundan hazırlanarak elde edilmiş, stentli olarak hazırlanmış olmalıdır. - Hem supra anuler hem intra annular implantasyon için uygun olmalıdır. - Kapak düşük profil yapısına sahip olmalı, ölçüsüne göre değişiklik göstermekle birlikte 10-15mm arasında olmalıdır ve koroner ostiumları engellememelidir. - Kapak 21-23-25-27mm olarak 4 değişik ölçüde, valsalva greft ise 26-28-30-32mm olarak kapakla arasında en az 5mm fark olacak şekilde ölçülendirilebilmelidir. - Greft aort kökü anatomisine uygun olarak üretilmiş sinüs valsalva’nın doğal yapısını taklit etmeli, böylece koroner anostomoz üzerindeki stresi azaltıcı nitelikte olmalıdır. - Greft dakron yapıda olmalı, üzerindeki jelatin kaplama sayesinde Preclotting gerektirmemelidir. - Greft önceden tutucusuna yerleştirilmiş halde bulunmalı, kullanıcı kapak ile grefti bu tutucu üzerinde birleştirebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kapak düşük basınçta fikse edilmelidir. - Kapak Gluteralaldehit ile fikse edilmelidir. - Malzeme ile birlikte, orijinal holder ve kapak sizerler de verilmelidir. - Hem supra annular hem intra annular implantasyon için uygun olmalıdır. - Kapaklarda kalsifikasyonu azaltmak ve dayanıklılığı sağlamak için demineralizasyon tedavisi uygulanmış olmalıdır. Aynı zamanda dokunun mekanik ve termo mekanik özelliklerini değiştirmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir. - .Kapak stentli kullanıma göre hazırlanmalıdır. - Her bir malzeme ile birlikte, bir adet de steril tek kullanımlık koter kalemi (greft koteri) verilmelidir. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |