| ## SMT Temel İşlevi: | - Kan gazı analizlerinde hastadan kan almak ve cihazda çalışmak amacı ile tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kendinden iğneli veya iğnesiz türleri olmalı ve bu türlerin farklı ölçülerde ürün çeşitleri olmalıdır. (Siyah, 22g, 2ml vb.) |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kan gazı analizlerinde kullanılacak olan enjektör antikoagülan olarak 50 IU iyon dengeli lityum heparin ihtiva etmelidir. - Kullanılan lityum heparin maddesi kan örneği ile karışınca derhal antikoagülan etkisini göstermelidir. - Kan örneği enjektör içerisine alındıktan sonra kanın hava ile temasını kesmek için enjektör ucunu kapatacak kapağa sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ÜTS kaydı olmalı ve steril ambalajda teslim edilmelidir. - Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır. |