| ## SMT Temel İşlevi: | - Stenozların genişletilmesinde ve arteriovenöz obstrüktif lezyonların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon kateterler 0.014inç-0.018inç-0.035inç kılavuz tel ile kullanılabilir özellikte olmalıdır. - Balon kateterin balonu non-hidrofilik kaplı olmalıdır. - Balon koaksiyel OTW şafta sahip olmalı, bu balona zor lezyonlarda geçiş üstünlüğü sağlamalıdır. - Balon kateter çapına göre değişmekle birlikte en fazla 7F introduser ile kullanıma uygun olmalıdır. - Balon ölçüleri; 1.2mm-14mm çap ve 20mm-300mm arası uzunlukları olmalıdır. - Balon kateterin boyu 65cm-170cm aralığında uzunluğuna sahip olmalıdır. - Balon kateter semikomplian yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon kateterin fleksibilitesi ve itilebilirliği yüksek olmalı kink yapmamalıdır. - Balonun doğru konumlandırılabilmesi için, balonun ortasında veya distal ve proksimalinde işaretleyici(marker) bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 11. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |